检测原始记录

文件编号File：WLD/CNAS-QP7080004           版次Edition：A/3                编号NO.

| 检 测 日 期 |  | 被检样品名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样 品 编 号 |  | 样 品 状 态 |  |
| 配 液 编 号 |  | 检测报告编号 |  |
| 性 能 检 测 |  |  |  |
|  | 表面张力和界面张力 |  |  |
|  | 室内温度： 室内湿度： |  |  |
|  | 执行标准：表面及界面张力测定方法SY/T 5370-2018 |  |  |
|  | - 配制浓度为0.3%的助排剂水溶液500mL，用移液管吸取1.5 mL助排剂置于装有400mL蒸馏水的500mL容量瓶中，用蒸馏水稀释至刻度后摇匀，备用。 |  |  |
|  | - 测试：每次测试前应确保铂金环及玻璃器皿的干净。 - 1)取少量样品对玻璃器皿内壁进行预润湿，润湿后将样品倒掉，以确保所测数据的有效性。重新往器皿内倒入7mm至10mm高度的样品，将器皿放在托盘上待测。 - 2)酒精灯烧铂金环，一般为与水平面呈45度角进行，直到铂金环的铂金丝灼烧变成红炽状态为止，灼烧时间约为20－30秒。等待约10秒，让铂金环冷却至室温，将铂金环放置挂在延长钩下待测。 - 3）上升速度和下降速度默认10mm/min，点击数字可根据需要进行设置速度，可设置范围1至300mm/min。设置速度，必须在未启动测试之前才允许修改，启动测试之后不支持修改。 - 4）关闭玻璃移门，点击“上升键”托盘缓慢向上提升，目视使铂金环浸入到被测样品内约2mm深度后，点击“上升中”键托盘停止运行。点击“去皮键”，测试数值显示归零。 - 5）环法测试表面张力，上层密度默认为0，下层密度，输入被测样品密度值。测试界面张力上下层密度，按被测样品实际密度值设置。 - 6）点击“启动测试键”机器开始自动测量数据，左侧区实时显示测量曲线，用蓝色线表示，下降键自动切换至下降中状态，启动测试键自动切换至停止测试键状态。 - 7）“表/界面张力”数据此时实时显示，随着托盘缓慢下降，显示数值逐渐变大。当铂金环与被测液体即将分离时，显示数值为最大值，此数值即为最终结果，将被保留显示在屏幕上。 - 8）随着托盘继续下降，铂金环与被测液体分离开，停止测试键自动切换至启动测试键状态，托盘自动停止下降，代表测量结束。此时命令按键区，所有按键均可执行操作。 |  |  |
|  | 纯水表面张力测试值： 项目; 测试值. 表面张力/ mN/m. 破胶液表面张力测试值 25℃试样密度： g/cm3 。 项目; 实验1; 实验2; 实验3; 实验4; 实验5; 算术平均值. 表面张力/ mN/m. - 25℃煤油密度： g/cm3 。 破胶液界面张力测试值： 项目; 实验1; 实验2; 算术平均值. 界面张力/ mN/m. |
|  | 备注： |  |  |
|  | 检测人： 检测时间： |  |  |
|  | 审核人： 审核日期： |  |  |